Materialliste

Holz: mehrschichtig Multiplex Birke

Teil 1:		1x 30cm x 40cm  17mm stark (Sitzfläche)

Teil 2:		1x 15cm x 110cm  15mm stark (Vorderteil)

Teil 3:		1x 6cm x 100cm   21 mm stark (Seitenteile)

Teil 4:		1x 10cm x 110cm  15mm stark (Hinterteil)

Teil 5:		2x 40cm x 15cm  21mm stark (zum Aussägen der Sitzflächenhebel)

Teil 6:		1x 10cm x 70-75cm 12mm stark (untere Quersicherung)

Teil 7:		2x 15cm x 45cm  15mm stark (Füße, federförmig ausgesägt)

1 Stück Alu-Rohr, 25mm Durchmesser, ca. 20cm lang

1 Stück Alu-Winkel 10mx10mm, 10cm lang

1 Stück Alu-Rohr, 8mm Durchmesser, 15cm lang

2 stabile Scharniere, diverse verschiedene Schrauben

und…. Viel Zeit!!

Bearbeitung Seitenteile:

Im Abstand von 40mm und mittig auf der ganzen Länge anzeichnen und mit einem 25mm Forstner-Bohrer die Löcher bohren. Danach das Brett mittig teilen. Den so entstandenen unteren Radius um ca. 5mm vertiefen. Wichtig für das spätere zusammenklappen des Stuhls.